Мульчер под торговой маркой UM—Forest — полностью отечественный продукт, включая проектирование и производство.

Наши очевидные преимущества — это цены существенно ниже зарубежных аналогов, высокое качество материалов и деталей,  а также независимость от иностранных комплектующих и курса иностранных валют!

Весь процесс проектирования и производства осуществляется силами нашего предприятия и локализован в Пермском крае.

Технические характеристики мульчера UM-Forest 100H:

| Модель | UM-Forest 100H |  |
| --- | --- | --- |
| Базовая машина | экскаватор 8-18т. |  |
| Диаметр вала по зубу, мм | 370 |  |
| Масса | 630 кг |  |
| Ширина | 1250 мм |  |
| Рабочая ширина | 1000 мм |  |
| Гидропоток, л/мин | 100-130 |  |
| Давление гидр., бар | 255-305 |  |
| Частота вращения ротора | До 2700 об./мин |  |
| Кол-во приводных ремней | 4 |  |
| Тип привода | 1-сторонний |  |
| Тип зубьев | Фиксированные |  |
| Количество зубьев | 24 |  |
| Конструкция зуба мульчера | С двумя твердосплавными напайками |  |
| Конструкция держателя зуба | Держатель зуба имеет паз, фиксирующий зуб с двух сторон |  |
| Капот с гидроприводом открывания | есть |  |
| Управление капотом | Электролиния с кнопкой в кабину экскаватора для управления гидроцилиндром капота |  |
| Система централизованной смазки | есть |  |
| Диаметр измельчаемых деревьев | до 250 мм |  |
| Стандартная комплектация мульчеров с гидравлическим приводом: - комплект РВД для подключения к гидролинии экскаватора/ мини-погрузчика; - переходная плита для присоединения к экскаватору/мини-погрузчику; - система централизованной смазки; - капот с гидравлическим приводом. |  |  | Опции и доп. оборудование: - Регулируемый гидромотор - Клык-ворошитель. - Доп. комплект зубьев - Доп. комплект приводных ремней |  |

- В конструкции мульчера применяются подшипники и ремни только ведущих зарубежных производителей;

- Корпус мульчера спроектирован с учетом возможных нагрузок при работе на экскаваторе весом до 25т;

- Для безопасной работы мульчер оборудован открывающимся капотом с гидроприводом;

- Переходная плита изготавливается под размеры рукояти экскаватора заказчика;