| ООО «Компания Промышленный Меридиан» Юридический и почтовый адрес: 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 105, корп. 126 т/ф (342) 210-57-98, т/ф (342) 210-57-97 |  | Email: bpa@uralmachine.ru 8 (912) 881-09-60 Павел Бородулин artem@uralmachine.ru 8 (912) 884-31-19 Артем Сухорученко kva@uralmachine.ru 8 (902) 803-13-73 Владислав Козлов |
| --- | --- | --- |

Мульчер под торговой маркой UM—Forest — полностью отечественный продукт, включая проектирование и производство.

Наши очевидные преимущества — это цены существенно ниже зарубежных аналогов, высокое качество материалов и деталей,  а также независимость от иностранных комплектующих и курса иностранных валют!

Весь процесс проектирования и производства осуществляется силами нашего предприятия и локализован в Пермском крае.

Технические характеристики мульчера UM-Forest 160Hm:

| Модель | UM-Forest 160Hm |  |
| --- | --- | --- |
| Базовая машина | экскаватор 18-30 т. |  |
| Диаметр вала по зубу, мм | 450 |  |
| Масса | 1340 кг |  |
| Ширина | 1850 мм |  |
| Рабочая ширина | 1600 мм |  |
| Высота без переходной плиты | 870 мм |  |
| Глубина | 760 мм |  |
| Гидропоток, л/мин | 175-200 |  |
| Давление гидр., бар | 255-305 |  |
| Частота вращения ротора | До 2000 об./мин |  |
| Кол-во приводных ремней | 5 |  |
| Тип привода | 1-сторонний |  |
| Тип зубьев | Подвижный |  |
| Количество зубьев | 26 |  |
| Капот с гидроприводом открывания | есть |  |
| Управление капотом | Электролиния с кнопкой в кабину экскаватора для управления гидроцилиндром капота |  |
| Система централизованной смазки | есть |  |
| Диаметр измельчаемых деревьев | до 200 мм |  |
| Конструкция корпуса | Верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Редуктор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса. |  |
| Стандартная комплектация мульчеров с гидравлическим приводом: - комплект РВД для подключения к гидролинии экскаватора/ мини-погрузчика; - переходная плита для присоединения к экскаватору/мини-погрузчику; - система централизованной смазки; - капот с гидравлическим приводом; - сменные защитные цепи. |  |  | Опции и доп. оборудование: - Регулируемый гидромотор - Клык-ворошитель - Доп. комплект зубьев - Доп. комплект приводных ремней |  |

- В конструкции мульчера применяются подшипники и ремни только ведущих зарубежных производителей;

- Корпус мульчера спроектирован с учетом возможных нагрузок при работе на экскаваторе весом до 30т;

- Для безопасной работы мульчер оборудован открывающимся капотом с гидроприводом;

- Переходная плита изготавливается под размеры рукояти экскаватора заказчика;