Мульчер под торговой маркой UM—Forest — полностью отечественный продукт, включая проектирование и производство.

Наши очевидные преимущества — это цены существенно ниже зарубежных аналогов, высокое качество материалов и деталей, а также независимость от иностранных комплектующих и курса иностранных валют!

Весь процесс проектирования и производства осуществляется силами нашего предприятия и локализован в Пермском крае.

Технические характеристики мульчера UM-Forest 180m:

| Модель | UM-Forest 180m |  |
| --- | --- | --- |
| Базовая машина | трактор, от 100 л.с. |  |
| Диаметр вала по зубу, мм | 470 |  |
| Масса | 1180 кг |  |
| Ширина | 2150 мм |  |
| Рабочая ширина | 1800 мм |  |
| Частота вращения ротора | До 2100 об/мин |  |
| Кол-во приводных ремней | 5 |  |
| Тип привода | 1-сторонний |  |
| Муфта свободного хода | Встроена в редуктор |  |
| Тип зубьев | Подвижные |  |
| Количество зубьев | 20 |  |
| Регулировка салазок | есть |  |
| Рамка-толкатель | есть |  |
| Капот с гидроприводом открывания | есть |  |
| Система централизованной смазки | есть |  |
| Диаметр измельчаемых деревьев | до 220 мм |  |
| Рабочая скорость | 0,5-5 км/ч |  |
| Конструкция корпуса | Верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Редуктор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса. |  |
| Возможность переоборудования мульчера в гидравлическое исполнение путем замены редуктора на гидромотор | Есть |  |
| Стандартная комплектация мульчеров с механическим приводом: - комплект РВД для подключения к гидролинии трактора; - рамка-толкатель с механическим приводом; - регулируемые по высоте салазки; - карданный вал для присоединения к ВОМ привода; - капот с гидравлическим приводом; - сменные защитные цепи. |  |  | Опции и доп. оборудование: - Доп. комплект зубьев - Доп. комплект приводных ремней |

- В конструкции мульчера применяются подшипники и ремни только ведущих зарубежных производителей;

- Корпус мульчера спроектирован с учетом возможных нагрузок при работе на носителе весом до 10 т;